AJUSTAR TAMANHO DA IMAGEM (DISPLAY)

- Verificar displays conectados

xrandr

Vai aparecer algo como:

HDMI-1 connected 1920x1080

- Definir resolução correta (Full HD – padrão 21.5”)

xrandr --output HDMI-1 --mode 1920x1080

- Ajustar escala (se imagem estiver “grande” ou cortada)

Diminuir escala (zoom out)

xrandr --output HDMI-1 --scale 0.9x0.9

Aumentar escala

xrandr --output HDMI-1 --scale 1.1x1.1

- Ajustar posicionamento (caso esteja deslocado)

xrandr --output HDMI-1 --pos 0x0

💡 Dica importante:

Se estiver cortando imagem (overscan), tente:

ajustar na TV/monitor (modo “Just Scan”, “Screen Fit”)

ou usar:

xrandr --output HDMI-1 --set "Broadcast RGB" "Full"

IDENTIFICAR O TOUCH ILITEK

- Liste os dispositivos:

xinput list

Procure algo como:

ILITEK Multi-Touch

Guarde o ID, ex:

id=12

CALIBRAR O TOUCH

- Método rápido (mapear 1:1 com tela)

xinput map-to-output 12 HDMI-1

- CALIBRAÇÃO FINA (quando toque está deslocado)

Instale ferramenta:

sudo apt install xinput-calibrator

Execute:

xinput_calibrator

Ele vai gerar algo assim:

Section "InputClass"
    Identifier "calibration"
    MatchProduct "ILITEK"
    Option "Calibration" "minX maxX minY maxY"
    Option "SwapAxes" "0"
EndSection

- Salvar calibração

Crie o arquivo:

sudo nano /etc/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf

Cole o resultado.

Reinicie:

reboot

AJUSTE MANUAL (caso precise inverter ou corrigir eixo)

Inverter eixo X/Y:

xinput set-prop 12 "Coordinate Transformation Matrix" -1 0 1 0 1 0 0 0 1

Rotação 180°:

xinput set-prop 12 "Coordinate Transformation Matrix" -1 0 1 0 -1 1 0 0 1

AUTOSTART

Crie script:

nano ~/touch_fix.sh

Exemplo:

#!/bin/bash
xrandr --output HDMI-1 --mode 1920x1080
xinput map-to-output 12 HDMI-1

Dê permissão:

chmod +x ~/touch_fix.sh

Adicione no startup:

~/.xprofile

🚨 PROBLEMAS COMUNS:

❌ Toque deslocado

✔ usar xinput map-to-output

❌ Toque invertido

✔ usar matrix (rotação)

❌ Multitoque não funciona

✔ verificar: lsusb

✔ Ilitek deve aparecer como HID

✅ RESULTADO ESPERADO:

Após tudo:

imagem 100% ajustada (1920x1080)

touch alinhado pixel a pixel

sem offset

plug & play estável