As etapas a seguir mostram como calibrar o monitor touchscreen quando conectado a um computador executando a versão 16.04 ou mais antiga do sistema operacional (SO) Ubuntu.

Depois que o monitor estiver conectado ao computador, você poderá calibrar o monitor por meio de um aplicativo de terceiros:

Há vários utilitários de software disponíveis para Ubuntu que ajudarão a calibrar o monitor e os recursos da touchscreen.

xinput_calibrator

O xinput calibrador foi incluído no Ubuntu desde a versão 12.04. Ele está disponível para todas as versões iniciais; você pode encontrar a documentação completa no seguinte link:

- xinput_calibrator - Um programa genérico de calibração da touchscreen para X.Org

eGalax Touchscreen

O eGalax Touchscreen está incluso no Ubuntu desde a versão 14.04 e você pode encontrar todas as etapas no seguinte link para a documentação:

- Touchscreen

Como alternativa, depois que o monitor estiver conectado ao computador, você poderá calibrar o monitor por meio do Xrandr aplicativo:

- Confirme se Xrandr o está instalado. Digitar o seguinte comando no Terminal e pressionar a tecla Enter instala a versão mais recente do aplicativo:

sudo apt-get install xrandr

Nota: A inicialização de qualquer comando com sudo dá os seguintes privilégios de administrador de comando. Você precisa de acesso a uma conta de administrador nesse computador, pois ela solicita um nome de usuário e uma senha de administrador para continuar.

- Ajuste as configurações de vídeo:

  - Comece digitando o seguinte comando no Terminal e pressione a tecla Enter :

xrandr --output --off

  - Caso você já tenha tocado nele, redefina a Matriz de transformação coordenada digitando o seguinte comando e pressionando Enter:

xinput map-to-output

  - Calibrar com xinput_calibrator.

  - Reativar a tela com o seguinte comando no Terminal e pressione a tecla Enter :

xrandr --output –on

- Edite o calibration.conf no seguinte local:

  - /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf:

- Substitua pelos seguintes valores:

  - Section "InputClass"

  - Identifier "calibration"

  - MatchProduct "ILITEK ILITEK Multi-Touch"

  - Opção "Calibration""14 10928 15 6122"

  - Opção "SwapAxes""0"

  - EndSection

- Atualize a linha:

  - xinput map-to-output  [touch device] [monitor input]: please you have to identify the monitor device number from LS command and what is the video port used HDMI or DP

Exemplo: xinput map-to-output 9 HDMI1

- Feche a janela Terminal e reinicialize o computador.

- Inicialize novamente no Ubuntu e abra uma nova janela do Terminal.

- Edite .xsessionrc para atualizar a mesma linha xinput map-to-output, pois isso manterá a configuração da touchscreen após a próxima reinicialização ou desligamento completo.